2021年度南京市突发环境事件信息

一、基本情况

2021年，我局共接报各类突发事件信息41起，其中18起对环境产生或可能产生影响的事件信息正式上报至省厅及市委、市政府；其它报市局备案事件信息18起，属一般安全类或普通信访件，均以微信或快报的形式进行了上报。接报突发事件信息后，各级均能按照突发环境事件“五个第一”总要求落实污染物“双控”工作，未出现迟报、漏报现象。没有发生因环境污染造成人员伤亡或影响饮用水源地供水事件。

18起事件：按事件类型分，火灾事件引发15起、物料泄漏事故引发2起、过境预警信息1起；按事件起因分，安全生产引发14起、交通事故引发3起、违法排污引发1起；按事件发生区域，江北新区10起、栖霞区3起、江宁2起、雨花台区、溧水区、高淳区各1起；按事件发生时间段分，主要集中在6、7、10月份，分别的2、6、4起，18起事件中有9起发生在8小时工作时间以外；按事件产生后果分，4起事件造成的社会影响相对较大，其中2起构成一般等级环境事件，其余15起事件对周边大气及水环境未产生明显影响。

二、信息分析

（一）数据分析

2021年接报和上报的事件信息比去年同期（接报25起，上报12起）出现了双增长，其中接报信息增加了15起，增长率为64%；上报信息增加了6起，增长率为50%；构成一般等级事件3起，与去年持平。由安全生产引发的事件增加了5起，由交通事故引发的事件增加2起，其它事件持平。

（二）事件影响分析

18起事件中，有4起火灾事件产生一定社会影响，如“1.12” 南京扬子石化橡胶有限公司10万吨/年顺丁橡胶生产装置发生爆燃事件，装置燃烧了近3个小时火情才得到了有效控制，事故虽然未对周边大气及水环境造成明显影响，但事故产生的浓烟和橡胶气味在事故处置期间，对其下风方向的影响是客观存在的。在没有弄清装置名称前，有的单位擅自对外发布涉“苯”的装置名称信息，且在未向环境部门求证的情况下，直接对外发布事件未对大气环境造成影响。又如“3.12” 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂2号发电机组发生火灾，事故导致一套发电机组彻底报废，直接经济损失上亿元，处置期间产生的浓烟，同样对大气环境造成一定的影响；再如“7.27” 智谷大道交通事故造成一人死亡，二辆事故车全部烧毁，其中前车油罐车装载的30吨柴油燃烧后，全部进入附近水体，并在暴雨作用下沿河道向下游扩散，经生态环境部门近28个小时的连续奋战，污染物得到有效清理，事故处置发生经费达96万元；还如“7.31”南京顿武商贸有限公司火灾事故造成大量污染物注入附近水体，同样经过生态环境部门33个小时的连续奋战，污染物才得到有效清理，事故处置发生经费高达158万元，南京顿武商贸有限公司厂房租赁给8家公司生产经营的企业已全部关闭，此次事件暴露了我市微小型企业环境应急管理存在应急设施建设不全、应急管理制度不落实、隐患排查不到位等盲区。

（三）事件特点分析

2021年度发生的事件主要特点有：一是接报突发事件信息总体数量比去年出现猛增，既与相关部门的通报有关，如把一般建筑工地的保温棉失火、居民区电瓶车充电棚失火事件、一般交通事故导致绿色玻璃水泄漏事件等纯安全事件进行通报协查有关，又与部分投诉人虚报、谎报事件信息有关，如把部队爆破训练、江河排灌产生泡沫、生活污水排入河道至水质轻微污染事件当成突发环境事件等。上述事件，我局均按照突发环境事件“五个第一时间”要求进行了有效应对；二是由火灾引发的事件仍占主要因素，全年41起事件信息中有23起事件与火灾事件有关，防火防泄漏工作仍然是当前环境应急工作的重点；三是事件发生时间主要集中在7月、10月份，分别是6起和4起，占全年总数56%，7月份处于高温季节，10月份是企业生产旺季，安全管理容易疏忽；四是市区两级政府多部门应急联动快捷、处置方法得当，未造成次生环境事件发生。

附件：《南京市突发环境事件基本情况统计表》（2021年度报）

附件

南京市突发环境事件基本情况统计表（2021年度报）

填报单位（盖章）：  南京市生态环境局应急办                                 填报时间： 2021年12月28日

| 编 号 | 所属区县 | 事故 名称 | 发生 时间 | 发生地 (具体) | 等 级 | 成因 | 污染物 种类 | 事故人 员死亡 总数 | 因环境 污染死 亡总数 | 人员中毒 (受伤) 人数 | 转移 附近 居民 人数 | 造成 经济 损失数 (万元) | 事故主要情况及 应急处置情况 | 监测因子及 结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江北新区 | 扬子石化橡胶有限公司爆炸 | 1.12 17：05 | 江北新材料科技园丰华路299号 | 一般 | 安全生产事故引发 | 丁二烯 | 无 | 无 | 无 | 无 |  | 扬子石化橡胶有限公司年产10万吨顺丁橡胶生产装置在正常生产期间突发中间罐丁二烯原料爆燃，消防水经收集进入厂区2个共4000立方米事故应急池，后来通过用管道送至扬子石化污水处理厂和胜科水务进一步处理。事故未对周边水体造成污染。 | voc | 正常 |
| 2 | 江北新区 | 扬子巴斯夫乙烯装置发生火情 | 2.15 7.15 | 江北新区乙烯路266号 | 无 | 安全生产事故引发 | 乙烯 | 无 | 无 | 无 | 无 |  | 扬子巴斯夫乙烯装置八号裂解炉装置正常生产时，发生乙烯裂炉进料轻微泄漏并轻度着火，7时20分左右火情被手持灭火器扑灭。无消防废水产生，无人员伤亡。现场监测，大气环境指标无明显异常。 | voc | 正常 |
| 3 | 江北新区 | 华能电厂二号发电机组失火 | 3.12 16：37 | 扬新路和凤滨路路口 | 无 | 安全生产事故引发 | 烟气 | 无 | 无 | 无 | 无 |  | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂2号发电机组发生火情时，雨排口处于关闭状态，消防水控制在厂区内，未进入外环境。事故未造成人员伤亡，未对周边大气及水环境造成明显影响。 | Tvoc | 正常 |
| 4 | 江北新区 | 扬子石化扬子芳烃装置火情 | 4.9 16：40 | 江北新区芳烃南路 | 无 | 安全生产事故引发 | 氢气 | 无 | 无 | 无 | 无 |  | 扬子石化芳烃厂2号重整加热炉发生火情，燃烧物料为氢气，无物料泄漏，灭火产生的消防水全部控制在厂区内，事故未造成人员伤亡，未对周边大气及水环境造成明显影响。 | SO2、NO2、CO、Voc | 正常 |
| 5 | 江北新区 | 南京长江涂料色漆车间火情 | 6.7 12：50 | 园区西路157号 | 无 | 安全生产事故引发 | 涂料 | 无 | 无 | 无 | 无 |  | 南京长江涂料有限公司色漆车间4号拌粉釜作业时发生火情，消防水导入事故池，雨排处于关闭状态。事件未造成人员伤亡，监测结果表明事件未对外环境造成明显影响。 | SO2、NO2、CO、Voc、HS、HCL | 正常 |
| 6 | 江宁区 | 南京海一实业公司厂房失火 | 6.29 13：15 | 兴谷路12号 | 无 | 安全生产事故引发 | 烟气 | 无 | 无 | 无 | 无 |  | 公司员工午饭期间忘记关闭设备电源，至使设备长时间运行起火花导致一栋标准厂房失火。过火面积20平米。事故无人员伤亡，消防水进入市政污水管网。 | voc | 正常 |
| 7 | 雨花台区 | 南京美协节能公司仓库失火 | 7.11 11：20 | 三福路 | 无 | 安全生产事故引发 | 烟气 | 无 | 无 | 无 | 无 |  | 该公司将出租给经销商作为地毯仓库存储间发生火情，事故未造成人员伤亡，部分消防水进入园区内中心河道，经监测氨氮及COD等值均未超出标准范围除。 | voc | 正常 |
| 8 | 江北新区 | 扬子公司乙烯装置火炬异常排放 | 7.12 15：49 | 长芦街道 | 无 | 安全生产事故引发 | 烟气 | 无 | 无 | 无 | 无 |  | 扬子石化乙烯装置因急冷水泵跳停，非计划联锁停车，导致裂解气放火炬，持续时间20分钟左右，火炬头冒出的烟气黑度为4级（参照标准≤1），超标，其余监测未发现超标问题。已立案查处。 | 烟气黑度 | 超标 |
| 9 | 江北新区 | 南钢电厂1号机组失火 | 7.14 16：05 | 江北新区大厂卸甲甸 | 无 | 安全生产事故引发 | 烟气 | 无 | 无 | 无 | 无 |  | 公司自备电厂1号发电机组液压油管爆裂，液压油遇到高温设备发生燃烧事故，消防水排入公司三回水处理系统，未外排。无人员伤亡。环境监测指标未发现异常。 | SO2、NO2、CO、Voc | 正常 |
| 10 | 江北新区 | S356省道装载混醇槽罐车泼洒泄漏 | 7.25 11：17 | 化工大道皇厂河路口 | 无 | 交通事故引发 | 混合醇 | 无 | 无 | 无 | 无 |  | 一辆运输29吨混醇的槽罐车，因罐顶装料口密封不严，因紧急刹车，导致约200公斤混合醇抛洒至路面，形成约50平米长条形路面污染，通过使用锯木屑反复吸附处理后交通恢复。事故未使用消防水，周边无水体。经监测，本次事件对周边大气环境未产生明显影响，事故未造成人员伤亡， | TVOC | 正常 |
| 11 | 栖霞区 | 智谷大道交通事故柴油泄漏 | 7.27 14：30 | 智谷大道高架桥上 | 一般 | 交通事故引发 | 矿物油 | 1 | 无 | 无 | 无 | 95.64 | 一辆装载33吨矿物油的油罐车遭后车追尾，导致后车驾驶员死亡，前车油罐车起火，物料全部烧毁。部分物料和消防废水随雨水一起进入智谷大道北侧水塘。通过设置围油栏、打捞等措施，事故得到有效处置。经监测，受污染区域水质恢复正常。 | PH、溶解氧、石油类、总磷 | 正常 |
| 12 | 栖霞区 | 南京顿武商贸有限公司失火 | 7.31 5：45 | 栖化港池2号 | 一般 | 安全生产事故引发 | 润滑油 | 无 | 无 | 无 | 无 | 157.87 | 公司租赁给江苏宇钒塑业有限公司的生产车间内发生火情，致含油废水进入外环境，经过33个小时的连续奋战，采取封堵、拦截、吸附等多种措施对污染物进行了有效清理。事故未造成人员伤亡。 | H、溶解氧、石油类、总磷 | 正常 |
| 13 | 栖霞区 | 交通事故至烷基苯磺酸泄漏 | 9.24 7：30 | 蔬港大道往龙潭港方向拐弯处 | 无 | 交通事故引发 | 烷基苯磺酸 | 无 | 无 | 无 | 无 |  | 一辆装载烷基苯磺酸的安徽牌照货车因弯道下坡车速过快，造成车上护栏断裂，货物掉落， 6桶不同程度损坏，约300公斤物料泄漏至路面，通过采用泥土覆盖、反复碾压吸附、清扫收集等措施，对污染物进行了有效处置。事故现场周边无水体，大气环境监测未超标。 | voc | 正常 |
| 14 | 江北新区 | 江北新区红太阳尾气吸收罐火情 | 10.23 14：45 | 园区方水路90号-153 | 无 | 安全生产事故引发 | 烟气 | 无 | 无 | 无 | 无 |  | 公司10立方尾气吸收罐发生火情，5分钟左右火情被企业扑灭，消防队部门进行了喷水降温。消防水全部得到收集，事故未对周边大气及水环境造成明显影响。 | 非甲烷总烃 | 正常 |
| 15 | 溧水区 | 江苏苏物再生资源发生火情 | 10.23 14：45 | 246省道与机场路交叉口 | 无 | 安全生产事故引发 | 烟气 | 无 | 无 | 无 | 无 |  | 公司因支解切割造成汽车轮胎着火，3小时后火情被控制，事故处置产生的消防水得到全面收集，事故未对周边大气及水环境造成明显影响。 | 硫化氢、VOCs | 正常 |
| 16 | 江北新区 | 南化公司煤堆场自燃 | 10.23 | 大厂街道关门桥路 | 无 | 安全生产事故引发 | 烟气 | 无 | 无 | 无 | 无 |  | 南化公司煤料仓燃煤发生自燃,通过实施煤炭外转降温，调集水凝胶覆盖，对煤料仓周边顶部进行喷雾作业等措施，有效控制了事态。事故喷淋降温生产的废水全部收集至事故池。事故未对周边大气及水环境造成明显影响。 | SO2、NO2、CO、Voc | 正常 |
| 17 | 江宁区 | 南京航空航天大学实验室发生爆炸 | 10.25 15：54 | 南京航空航天大学将军大道校区 | 无 | 安全生产事故引发 | 烟气 | 4 | 无 | 无 | 无 |  | 南京航空航天大学材料科学与技术学院304实验室因做军工产品试验，导致爆炸，并致人员4死9伤。事故处置产生的消防水得到全面收集，本次事件未对周边大气及水环境造成明显影响。 | 挥发性有机物、SO2、NO2、氨气、COD | 正常 |
| 18 | 高淳区 | 水阳江安徽宣城段水质异常可能 影响我市水质 | 11.13 | 安徽宣城境内 | 无 | 违法排污引发 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  | 安徽宣城于11月13日发现水阳江水质有异味，系宁国一非法加工作坊在水阳江上游非法倾倒生产废水所致。我市经过连续5天的跟踪监测和溯源调查，均未检出特征污染物。 | PH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮和总磷 | 正常 |

注：1.等级按突发环境事件分级标准填写，包括特别重大、重大、较大、一般。

2.成因一栏写明由违法排污引发、安全生产事故引发、交通事故引发、自然灾害引发、水利工程调节引发及其他原因引发。

单位负责人：  　　　                    填表人： 陆和江            联系电话（填表人）： 83630895            手机： 18951651139