附件3：

《工业企业设备挥发性有机物泄漏控制技术规范（征求意见稿）》编制说明

一、目的和意义

1、背景情况

随着深入打好蓝天保卫战的持续推进，我国大气污染防治已取得阶段性成效，细颗粒物（PM2.5）浓度持续下降，而臭氧（O3）污染呈现快速上升和蔓延态势。研究表明，大气中的挥发性有机物（VOCs）在紫外光照射条件下可与氮氧化物发生光化学反应，是形成O3和PM2.5的关键前体物。因此，VOCs的精准管控对提升大气环境质量起着重要作用。

工业VOCs排放是VOCs的主要来源，而无组织排放占工业VOCs排放可达60%以上。设备及管线组件泄漏在VOCs无组织排放中贡献较大，采取的治理管控方式主要有源头削减和泄漏检测与修复（Leak Detection and Repair，简称LDAR）。源头削减受限于生产工艺技术革新能力，短期内难以产生成效；而LDAR通过对设备及管线组件动静密封点实施周期性检测，发现泄漏并组织有效维修，已成为控制设备及管线VOCs泄漏的最佳实用技术。

国外LDAR相关技术研究起步较早，上世纪80年代初起，美国环保署在世界上率先试点实施LDAR。历经40年发展，大致可划分为三个阶段，初级阶段（1983-1999年）主要制定了设备泄漏控制标准、检测标准及设备泄漏排放估算技术规范等，发展了常规便携式泄漏检测技术、设备密封识别、定位、建档与标识技术、数据库管理平台及仪器等软硬件配套，系统建立了LDAR工作与技术服务模式；高级阶段（2000-2020年前后）主要实现LDAR提质增效及部分设备泄漏预防，借助审计审核及谈判协议推动了几乎所有炼化企业实施强化LDAR，通过更新升级设备泄漏控制标准、降低泄漏阈值、优化检测频次、试点升级部分易漏设备为低排放密封等方式，大幅提高LDAR质量；革新阶段（2020年前后-未来20年）主要通过研发人工智能化泄漏检测，推动传统LDAR向实时在线检测和预防泄漏发展，实现等效或更高效减排。目前，美国LDAR工作领域市场成熟、操作规范、质量可靠，美国EPA正致力于研发人工智能化泄漏检测，尝试对传感器和计算机算法进行耦合，从而实现实时检测与预警、精准定位、记录保存、数据分析与可视化，加强对LDAR全过程的管理与监督。

借鉴美国相关经验，欧盟于1999年建议成员国炼油厂实施LDAR。2010年，欧盟颁布2010/75/EU（The Industrial Emissions Directive，IED），明确将LDAR作为最佳可行技术，强调LDAR与工艺排放控制同等重要。2022年，欧盟颁布了《工业部门共同关注的逸散性和扩散性排放-确定挥发性有机化合物向大气中扩散排放的标准方法》（EN17628：2022），规定了工业源无组织VOCs的检测、识别、量化方法，包括OGI、差分吸收激光雷达、红外掩日通量等，明确了执行上述所有工作的方法、性能、对结果及其测量不确定度的要求。

我国从2012年首次提出对石化行业VOCs泄漏进行管控以来，国家及部分省市先后出台了众多标准和规范，对LDAR的具体实施提出明确的技术要求。2015年开始，石化及煤化工、制药、炼焦等行业已按照《石化企业泄漏检测与修复工作指南》持续开展了多轮次LDAR工作，并且逐渐推广到各个行业。2021年12月生态环境部发布了《工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复技术指南》，统一规范了LDAR项目实现流程、操作和数据的标准化，规定了泄漏检测与修复的项目建立、现场检测、泄漏修复、质量保证与控制以及报告等技术要求。随着国内相关的标准体系建设不断健全和完善，极大地推动了企业在VOCs泄漏管控方面的工作开展及LDAR项目的落地实施。虽然我国LDAR工作起步较晚，但进展很快，已初步建立LDAR技术、规范与标准体系，结合国情发展了自主实施和第三方服务等多元化工作模式，开发应用了定位标识设备密封点、拍照数字化建档等特色技术及管理平台。

2、标准制定的必要性

在国内系列标准的实施过程中，陆续暴露出企业对标准要求落实不到位以及VOCs泄漏管控措施不足等问题。总体来看，相较于西方发达国家，国内企业的LDAR实施质量不高，存在如门槛低、市场无序，平台、技术和信息化水平参差不齐，管理和质控不到位，操作不规范，泄漏修复工作流于表面等诸多问题。这些问题一方面是由于国内启动实施LDAR工作步伐较快，企业对LDAR项目认识尚浅，技术上的掌握不够深入；另一方面是因为现行的标准规范主要侧重于LDAR实施的技术指导，而对实施的全过程管控约束力较弱，无法为生态环境管理部门在LDAR领域执法过程中提供有力抓手。

针对以上LDAR实施与监管过程中存在的问题，编制组重点调研了南京市“十三五”期间LDAR实施情况，全面分析了LDAR工作成效及存在不足。调研发现，从泄漏率来看，“十三五”末，南京市企业取样连接设备、安全阀等泄压设备、泵的泄漏率仍然较高，分别为16.14%、1.54%、1.31%，此类设备亟需加强管控以减少VOCs泄漏；从泄漏浓度来看，检测浓度大于2000μmol/mol的密封点逐年增多，泄漏点比例从0.21%增加至0.31%，需重视该类密封点，针对性地进行管控。此外，编制组还查阅了“十四五”期间LDAR领域典型案例，发现随着执法检查的专业性和问题导向性提升，第三方服务商的违法违规检测问题屡见不鲜。

因此，为了落实好国家、省关于挥发性有机物管控的要求，在现有的工作基础上，研究出台南京市设备与管线泄漏挥发性有机物控制技术规范，具有重要的意义。

3、标准制定的可行性

2012年，江苏省在石化企业开展LDAR试点，2013年出台了《江苏省泄漏检测与修复（LDAR）实施技术指南》，2021年，与上海市、浙江省、安徽省联合制定并发布长三角一体化标准《设备泄漏挥发性有机物排放控制技术规范》。该标准规定了长三角区域内设备泄漏VOCs排放控制的基本要求，首次提出源头控制要求。此外，南京市在国家及江苏省的指导下，不断地探索尝试，特别是在新材料科技园试点了《南京化工园区企业挥发性气体无泄漏检测规程》，在LDAR方面积累了丰富的经验和工作基础。

自2023年标准立项开始，在南京市生态环境局的有力指导下，南京市生态环境保护科学研究院牵头并联合南京市锅炉压力容器检验研究院、南京江北新区管理委员会生态环境和水务局、中国石油化工股份有限公司金陵分公司成立了标准编制组，积极投入到标准的研究制定工作中。研究团队成员长期从事VOCs污染控制研究，在VOCs污染监测与治理等领域积累了丰富的科研实战经验及工程案例，为本标准的研究制定奠定了扎实的基础。

4、标准制定的意义

随着空气质量持续改善的要求越来越严，国家已明确提出“到2025年VOCs排放总量比2020年下降10%以上”，VOCs无组织排放的精细化管控已迫在眉睫。“十四五”期间，国家将不断推进LDAR控制效果提升，一方面通过升级LDAR管控标准，强化检测和维修，实现LDAR精细化管理，靶向推动泄漏控制效果提升；另一方面，鼓励源头削减，通过加强对设备泄漏原因分析和易漏设备筛选，推动易漏设备密封升级改造，实现源头减排。

在此背景下，结合多年来南京市的实施经验和工作基础，开展南京市《设备及管线挥发性有机物泄漏控制技术规范》研究，可以进一步帮助企业加强对厂区的VOCs泄漏管控，倒逼第三方服务商有效实施泄漏检测与修复；引导企业不断提升泄漏检测水平，建立完善的泄漏修复管理制度；同时也为生态环境部门进一步提升VOCs泄漏监管效能提供更多强有力的依据与抓手，更好地保障LDAR工作的规范实施和有效减排，促进全市VOCs无组织治理工作不断深化，为我市新质生产力发展赋能。

二、任务来源

本项目来源于南京市市场监督管理局《关于下达2023年度南京市地方标准制修订计划的通知》（宁市监标〔2023〕140号）。该标准由南京市生态环境局提出，南京市生态环境保护科学研究院、南京市锅炉压力容器检验研究院、南京江北新区管理委员会生态环境和水务局、中国石油化工股份有限公司金陵分公司共同参与起草。

三、编制过程

标准编制前期，编制组广泛查阅美国、欧盟、加拿大等国家以及我国特别是长三角地区的相关法规、标准和专业文献，充分吸收国内外的先进理念和经验，为本标准制订广开思路。标准编制期间，编制组广泛征集相关行业专家、各级管理部门、高校和科研院所、相关企业等意见，不断完善标准内容，形成《工业企业设备挥发性有机物泄漏控制技术规范（征求意见稿）》。

四、主要内容技术指标确立

编制组通过学习研究国内外VOCs泄漏工作历程和技术规范，总结有力有效的经验做法，并对南京市涉VOCs泄漏排放的典型行业进行调研，分析了历年的LDAR检测数据，结合江苏省及南京市既有工作基础，梳理归纳典型企业的LDAR实施现状及存在问题，同时参考国内外相关法规标准、国家相关产业政策要求以及环境效益分析，最终确定了相关指标和相关技术管理规定。

1.技术规范结构

本技术规范由适用范围、规范性引用文件、术语和定义、源头控制要求、泄漏检测与修复要求、质量保证与控制6部分构成。为了更好地指导企业利用信息化技术有序、规范开展LDAR工作，工作组编制了扫码检测技术要求作为资料性附录，可供参考。

2.适用范围

本文件适用于涉VOCs工业企业设备与管线组件挥发性有机物的泄漏控制与管理，以及储油库、加油站等载有VOCs物料的设备泄漏控制与管理工作。

生态环境部、国家市场监督管理总局于2020年发布了《储油库大气污染物排放标准》（GB 20950-2020）《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020），明确提出了对储油库、加油站的泄漏检测控制要求。《南京市大气污染防治条例》（2019）要求上述对象的所有者或经营者应当进行挥发性有机物泄漏定期检测。因此本文件将其纳入适用范围，为全市开展此项工作提供依据。

3.术语和定义

本标准引用了HJ 1230、GB37822、DB31/T 310007 等标准给出的挥发性有机物、VOCs物料、挥发性有机气体、挥发性有机液体、挥发性有机重液体、设备与管线组件、受控密封点、常规检测、非常规检测、光学气体成像检测、泄漏检测值、泄漏点、严重泄漏点、泄漏检测与修复、首次尝试维修、实质性维修、延迟修复等定义。

4.源头控制要求

根据我市“十三五”期间全市企业LDAR数据分析结果，全市密封点检测数据大于500μmol/mol的比例不足1%，但是检测数据大于2000μmol/mol的密封点数量及比例有逐渐上升趋势，其中，既有重复泄漏密封点又有新增泄漏密封点，故本标准规定了源头控制要求，一方面明确泵、压缩机、搅拌器（机）和阀门在连续两年的检测中出现三次严重泄漏，企业应于第三次认定发生严重泄漏之日起完成设备密封等级提升或者设备更新，因特殊情况不能按时完成的，应于下次停工检修期间完成，优选低（无）泄漏设备；另一方面提出工艺系统优化精简不必要的密封点数量，对可采用负压的装置优先采用负压工艺以减少VOCs泄漏。

5.泄漏检测与修复要求

5.1建档要求

本文件在HJ 1230的基础上，明确储罐呼吸口、检修口密封处等纳入建档范围，类别为“其他”。

为保证建档工作的规范性，新增了建档过程受控密封点数量的误差比例要求，密封点清单遵循应控尽控原则和应检尽检原则，因漏建、错建等原因造成与实际情况不符的密封点数量不应超过密封点总数的5%，新建装置（包括改建、扩建）的不可达密封点不能超过同类密封点的3%。

对于受控密封点的管控范围，标准在HJ1230的基础上，新增了“VOCs质量分数占比低于10%的设备与管线组件”作为豁免条件；保留了“低（无）泄漏设备”“正常工作时处于负压状态的设备与管线组件”“仅在开停工、故障、应急响应或临时投用期间载有VOCs物料的设备与管线组件，且1年内接触时间不超过15日”作为豁免条件。

对于HJ1230提到的“若企业因开停工、检维修以及改扩建等原因发生密封点变更的，应重新对变更部分进行建档信息修订，并开展现场检测和泄漏修复工作”要求，本标准中依据不同的密封点变更场景明确了台账变更的时限要求：因厂区改扩建等原因发生变更的，应在发生变更的装置实际投产前完成；因厂区新建生产线发生变更的，应在装置试生产结束前完成建档；因设备或管线组件新增、改造等原因发生变更的，应在发生变更的设备或管线组件投用前完成。

5.2检测方法

本标准明确按照HJ 1230的现场检测要求进行检测。为保证现场检测中检测数据质量准确可靠，明确了现场检测操作的规范性要求，提出“开展现场常规检测工作时，保障人员及仪器安全的前提下，采样探头尽可能靠近被测密封点密封边缘，检测轴封应小于1cm。检测时采样探头移动速度不超过10cm/s，复测时不超过3cm/s，在示值最大读数位置检测时间不少于2倍仪器响应时间，记录最大净检测值，每台仪器每小时检测密封点数量不宜超过150个”。

5.3检测方式

本标准提出应采用扫码检测、无线射频识别等先进的信息化检测方式。编制组结合南京特色工作，编制了资料性附录“扫码检测技术要求”以供参考。

5.4检测频次

新增不可达点检测频次要求，每个季度应进行一次非常规检测或每两年进行一次常规检测。新增储油库、加油站检测工况要求。详见表1。

表1密封点泄漏检测频次

| 类型 | 检测对象 | 检测频次 |
| --- | --- | --- |
| 可达密封点 | 泵、压缩机、搅拌器、阀门、泄压设备、开口阀或开口管线、取样连接系统 | 每季度进行一次常规检测 |
|  | 法兰、连接件、其他（储罐呼吸口、设备检修口等） | 每半年进行一次常规检测 |
| 不可达密封点 | 所有密封点类型 | 每个季度应进行一次非常规检测或每二年进行一次常规检测。 |
| 注：储油库、加油站每半年应对装卸油过程进行一次常规检测 |  |  |

5.5  泄漏认定

按照不同密封点、物料类型，给出并收严了泄漏认定浓度，详见表2。

表2  密封点泄漏认定浓度

| 物料类型 密封点类型 | 气体（μmol/mo1） | 轻液（μmol/mo1） | 重液（μmol/mo1） |
| --- | --- | --- | --- |
| 法兰 | 1000 | 500 | 100 |
| 连接件 | 500 | 500 | 100 |
| 阀门 | 1000（调节阀） 500（其他） | 1000（调节阀） 500（其他） | 200 |
| 压缩机 | 1000 | 1000 | 200 |
| 泵 | 1000 | 1000 | 200 |
| 开口阀或开口管线 | 1000 | 1000 | 200 |
| 取样连接系统 | 1000 | 1000 | 200 |
| 泄压设备（安全阀） | 1000 | 1000 | 200 |
| 搅拌器 | 1000 | 1000 | 200 |
| 其他（储罐呼吸口、检修口密封处等） | 1000 | 1000 | 200 |
| 注：涉及恶臭污染物（指GB14554规定的控制项目）的密封点泄漏认定浓度为200μmol/mo1。 |  |  |  |

5.6  泄漏点标识与修复时限

针对不同泄漏水平，收严了首次尝试维修的时限。详见表3。

表3泄漏点标识与修复时限

| 序号 | 泄漏水平 | 泄漏标识 | 首次尝试维修 | 实质性维修 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可见渗液、滴液 | 红色 | 认定发生泄漏后24h内 | 认定发生泄漏 之日起15日内 |
| 2 | ≥10000μmol/mol | 红色 | 认定发生泄漏后48h内 |  |
| 3 | <10000μmol/mol | 黄色 | 认定发生泄漏后5日内 |  |
| 注：光学气体成像检测仪发现密封点存在明显烟羽且未于48h内证明其泄漏检测值低于本标准泄漏认定浓度的，应按序号2进行标识与修复。 |  |  |  |  |

5.7  延迟修复

调整了延迟修复的条件：装置运转条件下无法对泄漏密封点开展实质性维修；立即维修存在安全风险；泄漏密封点立即维修产生的不可避免性VOCs排放量大于延迟修复的排放量。

明确延迟修复时间原则上不得迟于泄漏后6个月内。因安全生产等原因不能如期开展泄漏修复的，应在下次停工检修期间完成延迟修复泄漏点修复。

新增延迟修复的上报要求，泄漏点列入延迟修复后的要求，编制独立的延迟修复年度报告等具体要求。

5.8  复测

复测按照HJ 1230要求执行。

6  质量保证与控制

6.1  检测机构与人员

本标准对第三方检测机构提出了VOCs检测CMA资质、配备LDAR信息管理平台、仪器设备等具体要求；明确要求企业使用LDAR信息管理平台，开展自检的企业按实际情况配备仪器设备；针对检测人员提出了相关培训要求。

6.2  台账记录及报告要求

按照HJ 1230规定做好台账记录，编制LDAR年度报告并提交属地生态环境管理部门，所有台账记录及报告等数据和资料均应保存5年以上。

6.3  LDAR信息管理平台

为用好信息化手段，完善检测全流程监管，规范工作流程和提高工作效率，本标准对的LDAR信息管理平台在项目建立、检测信息接入、泄漏维修和复测管理、质量控制、统计分析等方面提出了具体要求。

五、与相关法律法规和国家标准、行业标准、江苏省地方标准的关系

1、标准制定所依据的法律法规

本标准依据《中华人民共和国大气污染防治法》《江苏省大气污染防治条例》《江苏省生态环境保护条例》《南京市大气污染防治条例》等环境保护法律相关条款的规定制定。本标准既是上述环境保护法律的组成部分，又是环境执法必不可少的依据。

（1）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018）

该法第四十七条规定：“石油、化工以及其他生产和使用有机溶剂的企业，应当采取措施对管道、设备进行日常维护、维修，减少物料泄漏，对泄漏的物料应当及时收集处理”。第一百零八条规定：“石油、化工以及其他生产和使用有机溶剂的企业，未采取措施对管道、设备进行日常维护、维修，减少物料泄漏或者对泄漏的物料未及时收集处理的，由县级以上人民政府生态环境主管部门责令改正，处二万元以上二十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产整治”。

（2）《江苏省大气污染防治条例》（2018）

该条例第三十九条第二款规定：“石油、化工以及其他生产和使用有机溶剂的企业，应当建立泄漏检测与修复制度，对管道、设备进行日常维护、维修，及时收集处理泄漏物料”。第八十七条规定：“违反本条例第三十九条第二款规定，未建立泄漏检测与修复制度的，由生态环境行政主管部门责令限期改正；逾期不改正的，处一万元以上十万元以下罚款”。

（3）《江苏省生态环境保护条例》（2024）

该条例第八十条规定：“违反本条例第六十三条第一款规定，第三方机构在有关环境服务活动中弄虚作假的，由生态环境主管部门责令改正，没收违法所得，并处十万元以上五十万元以下罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员由生态环境主管部门给予警告，并处一万元以上十万元以下罚款，有关责任人员五年内不得从事生态环境服务工作。依法应当撤销资质认定证书的，资质认定主管部门应当撤销。”“违反本条例第六十三条第二款规定，有关单位或者个人指使或者变相指使第三方机构弄虚作假的，由生态环境主管部门责令改正，处十万元以上五十万元以下罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员由生态环境主管部门给予警告，并处一万元以上十万元以下罚款。”

（4）《南京市大气污染防治条例》（2019）

该条例第三十三条第二款规定：“原油成品油加工企业、储油储气库、加油加气站和油罐车、气罐车等应当配备油气回收装置，其所有者或者经营者应当进行挥发性有机物泄漏定期检测；属于特种设备的，应当委托具有相应资质的检验检测单位进行定期检测”。第三十四条规定：“石油化工以及其他使用有机溶剂的企业应当建立泄漏检测与修复制度，发生泄漏的应当按照规定及时修复”。

2、和国内标准的对比

本标准着眼于从不同角度提高泄漏管控的规范性，提升实施质量，在充分吸收HJ1230与DB31/T310007的核心理念的基础上，紧扣关键的管理性指标，强调对泄漏管控质量的全过程有效约束。三个标准的主要异同如下表所示。

表4 本标准与HJ 1230-2021、DB31/T 310007-2021 标准内容对比

| 对比 项目 | 南京市《工业企业设备挥发性有机物泄漏控制技术规范》 | 《设备泄漏挥发性有机物排放控制技术规范》（DB31/T310007-2021） | 《工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复技术指南》（HJ1230-2021） |
| --- | --- | --- | --- |
| 实施 范围 | 细化范围，适用于涉VOCs工业企业设备与管线组件挥发性有机物的泄漏控制与管理，以及储油库、加油站等载有VOCs物料的设备泄漏控制与管理工作 | 长江三角洲区域企业 | 无相关要求，侧重于泄漏检测与修复技术 |
| 源头 控制 | 新增泵、压缩机、搅拌器（机）和阀门在连续两年的检测中出现三次严重泄漏，应于第三次认定发生严重泄漏之日起三个月内完成设备密封等级提升或者设备更新（优选可豁免设备）；新增工艺系统优化措施，以精简不必要的密封点 | 开口阀或开口管线配备合适尺寸的盲法兰、盖子、塞子或二次阀;采样环节采用密闭回路式取样连接系统;轻液及重液装载环节输送管道与车、船接收口采用快速干式接头连接；不可达密封点或易泄漏密封点可采用连续监控设施实时进行泄漏监控预警 | 无相关要求，侧重于泄漏检测与修复技术 |
| 建档 要求 | 新增建档过程受控密封点数量的误差比例要求，因漏建、错建等原因造成与实际情况不符的密封点数量不应超过密封点总数的5%，新建装置（包括改建、扩建）的不可达密封点不能超过同类密封点的3%，明确将储罐呼吸口纳入密封点建档范围 | 根据国家或地方的相关要求开展建档工作 | 明确了项目建档操作规范及流程 |
| 免于 建档 | 单独设立“豁免建档”章节，新增了“VOCs质量分数占比低于10%的设备与管线组件”作为豁免条件；保留了“低（无）泄漏设备”“正常工作时处于负压状态的设备与管线组件”“仅在开停工、故障、应急响应或临时投用期间载有VOCs物料的设备与管线组件，且1年内接触时间不超过15日”作为豁免条件 | 明确“低泄漏设备（如屏蔽类、磁力类、隔膜类的泵、压缩机、搅拌器等）”作为豁免条件 | 从设备选型及管控措施方面提出了豁免原则，设备选型豁免条件包括选用本质低泄漏设备（如屏蔽类、磁力类、隔膜类的泵、压缩机、搅拌器等）或密封隔离液压力高于工艺压力的设备，管控措施豁免条件包括设备配备失效检测和报警或车间内安装VOCs废气收集系统等 |
| 建档信息变更 | 新增依据不同情形明确了台账变更的时限要求：因厂区改扩建等原因发生变更的，应在发生变更的装置实际投产前完成；因厂区新建生产线发生变更的，应在装置试生产结束前完成建档；因设备或管线组件新增、改造等原因发生变更的，应在发生变更的设备或管线组件投用前完成。 | 提出企业应依据生产工艺和装置、设备变动情况动态更新建档报告，及时将新增密封点纳入设备泄漏管控范围 | 提出“若企业因开停工、检维修以及改扩建等原因发生密封点变更的，应重新对变更部分进行建档信息修订，并开展现场检测和泄漏修复工作”要求 |
| 检测 方法 | 新增扫码检测环节，明确提出“检测时采样探头移动速度不超过10cm/s，复测时不超过3cm/s，在示值最大读数位置检测时间不少于2倍仪器响应时间，记录最大净检测值”，进一步强化了现场检测的规范性。 | / | 系统性的规定了泄漏检测方法 |
| 检测 频次 | 新增不可达点检测频次要求，每个季度应进行一次非常规检测或每两年进行一次常规检测 | 新增对于重液介质,若同一密封点连续三个周期检测无泄漏情况，其检测周期可延长一倍 | 动密封点每半年检测1次，静密封点每年检测1次 |
| 泄漏 认定 | 认定浓度更加细化，根据密封点类型进行管控，新增光学气体成像检测手段泄漏认定情况，发现有来自受控密封点的明显烟羽，且无法于48h内证明其泄漏检测值低于规定的泄漏认定浓度 | 气体及轻液泄漏认定浓度100μmol/mol，重液200μmol/mol，废气收集净化装置输送管道管件密封点500μmol/mol | 一般地区：气体及轻液5000μmol/mol，重液2000μmol/mol；重点地区：气体及轻液2000μmol/mol，重液500μmol/mol |
| 泄漏修复时限 | 新增可见渗液、滴液，24h内开展首次尝试修复；≥10000μmol/mo1的，48h内开展首次尝试修复；<10000μmol/mo1的，5日内开展首次尝试修复 | 严重泄漏点（＞10000μmol/mol）应不晚于发现泄漏后48小时内 | 发现泄漏之日起，5日内开展首次尝试修复 |
| 延迟 修复 | 1、调整延迟修复的条件：装置运转条件下无法对泄漏密封点开展实质性维修；立即维修存在安全风险；泄漏密封点立即维修产生的不可避免性VOCs排放量大于延迟修复的排放量。 2、明确延迟修复时间原则上不得迟于泄漏后6个月内。因安全生产等原因不能如期开展泄漏修复的，应在下次停工检修期间完成延迟修复泄漏点修复。 3、新增延迟修复的上报要求，泄漏点列入延迟修复后的要求，编制独立的延迟修复年度报告等具体要求 | 泄漏点未能完成修复且符合下列条件时应标识为延迟修复密封点：（1）在不关闭工艺单元的条件下，在15日内完成修复技术上不可行;—维修存在安全风险;（2）维修引发的VOCs排放量大于泄漏点延迟修复产生的排放量。（3）延迟修复密封点按规定的检测频次进行检测，并在下一个停工检修期间完成修复 | 延迟修复条件：需在装置停车（工）条件下才能修复；立即修复存在安全风险；其他特殊情况。 |
| 复测 | 按照HJ 1230要求执行 | 维修作业后应于5日内进行复测，净检测值低于泄漏认定浓度值时即为修复。如检测后仍为泄漏，应再次采取措施进行维修,直至完成修复(延迟修复密封点除外）。完成修复后应立即摘除泄漏标识牌 | 首次尝试维修或实质性维修后。5日内完成复测。停工检修期间维修的延迟修复泄漏点，装置开工稳定后5日内完成复测 |
| 质量保证与控制 | 侧重检验检测资质及过程监督，明确了第三方检测机构从业条件，对实施自检的企业提出了人员、仪器设备、平台的相关要求，限制了单台仪器小时检测点次 | / | / |

六、实施推广建议

（1）本标准是实施VOCs泄漏控制的基础要求，全市涉VOCs工业企业，以及储油库、加油站等载有VOCs物料的均应全面实施。

（2）本标准宜与《工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复技术指南》（HJ1230-2021）《设备泄漏挥发性有机物排放控制技术规范》（DB/T310007-2021）配套使用。

（3）企业应严格按本标准的要求实施，密封点发生变更时，及时根据不同时限要求开展变更部分的建档信息修订，鼓励优先采用低（无）泄漏设备组件，或通过工艺优化精简设备或组件的密封点数量，从源头上减少泄漏产生。鼓励探索智能化在线监测技术，以提升泄漏预测预警及污染溯源能力与管理水平，减少VOCs无组织排放。

（4）定期开展LDAR质量审核与评估，建立监管机制，加强对企业和第三方服务机构的培训和监督管理，提升LDAR实施质量，引领行业绿色高质量发展。