附件3

江苏省固体（危险）废物

跨省（市）转移实施方案

申请单位：中国石油化工股份有限公司金陵分公司（公章）

填报日期：   2019年 月 日

江苏省生态环境厅制

申请者声明

我代表申请单位郑重承诺：本实施方案所填资料是完整的和真实的。转移的危险废物名称、类别、代码、数量与实际相符。危险废物接受单位具备相应的处置利用能力和污染防治措施。委托有资质单位进行运输并按照制定的运输路线运输，保证转移的废物均到达接收单位进行安全处置处理，对转移过程中可能产生的环境风险提出合理的控制措施，实行跨省（市）转移网上报告，承担转移全过程监控责任。

法人代表签字：

年    月    日

第一部分：拟转移废物基本情况

| 表1 废物产生情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废物产生企业概况 中国石油化工股份有限公司金陵分公司、中国石化集团金陵石油化工有限责任公司统称金陵石化，组建于1982年，公司位于南京东北部长江南岸。中国石油化工股份有限公司金陵分公司经过多年的建设与发展，目前，原油加工能力已达1800万吨/年，金陵石化已成为一座现代化的特大型石油化工联合企业，主要从事石油炼制及石化产品的加工生产和销售，拥有炼油、芳烃、煤化工、热电、烷基苯等大型生产装置40余套，原油加工手段齐全，生产技术力量雄厚，是目前中国第三大原油加工基地和最大的清洁汽油和航空煤油生产企业，也是亚洲最大的洗涤剂原料生产基地。产品除供应华东市场外，还远销全国各地，并出口石脑油、航煤、汽油、柴油、烷基苯至韩国、朝鲜、日本、印度、香港、东南亚等30多个国家和地区。 |  |  |  |  |
| 产品及产废情况（针对III催化裂化装置，共有3套类似装置） |  |  |  |  |
| 产品情况 |  |  | 产生危险废物情况 |  |
| 产品名称 | 主要成分化学名 | 年产量 | 废物名称 | 年产生量 |
| 汽油 | 汽油 | 158.97wt | 废催化裂化催化剂 | 4500t |
| 柴油 | 柴油 | 89.53wt |  |  |
| 液化石油气 | 液化石油气 | 52.48wt |  |  |

表2 与申请转移废物相关的生产工艺 生产工艺文字描述如下： 原料油经原料油雾化喷嘴进入提升管反应器，与700℃高温催化剂接触完成原料的升温、汽化及反应，反应出口油气与催化剂经旋分器进行油气、催化剂分离，经粗旋回收的待生催化剂进入汽提段，经待生斜管进入再生器的烧焦罐下部，反应油气经粗旋及单级脱除催化剂后经油气管线进入分馏塔的下部。 待生剂在再生器富氧的条件下开始进行烧焦，在催化剂沿烧焦罐向上流动的过程中，烧去约90%左右的焦炭，同时温度升至~690℃。较低含炭的催化剂在烧焦罐顶部经大孔分布板进入二密相，在700℃的条件下最终完成焦炭及CO的燃烧过程。再生催化剂一部分经外循环管脱气斗淹流折返脱气进入外循环管返回烧焦罐下部，另一部分经再生溢流斗流入再生斜管及再生滑阀进入提升管反应器底部，在干气的预提升下，完成催化剂加速、分散过程，然后与雾化原料接触。 再生器多余热量由新增的外取热器取出，热催化剂自再生器二密相进入取热器，冷催化剂返回到分布管上方。 再生器烧焦产生的再生烟气经过烟气脱硫系统后，尾气合格排放，脱硫废渣收集处理。 由沉降器来的反应油气进入分馏、稳定系统后分割成汽油、柴油、液化石油气、干气等产品。

生产工艺流程图： 再 生 器 反应 器 分馏系统 稳定系统 再生烟气 废催化裂化催化剂 汽油 柴油 液化石油气 烟气脱硫系统 放空 原料油

| 表3 废物组分、特性（详见附件） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废物名称 | 主要组分 | 相应比例（%） | 危害特性 | 形态 |
| 废催化裂化催化剂 | 氧化铝 | ~67 | 腐蚀性 □ 毒性 □ 易燃性 □ 反应性 □ 感染性 □ | 固态 □ 半固态 □ 粉末态 □ 颗粒态 □ 液态 □ |
|  | 氧化硅 | ~28 |  |  |
|  | 氧化钠 | ~3 |  |  |
|  | 镍 | ＜2 |  |  |

第二部分：废物包装、运输情况

| 表1 废物包装情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 废物名称 | 包装物（容器）名称 | 材质 | 容积 | 是否有危废标签 |
| 1 | 废催化裂化催化剂 | 编织袋 | pvc | 0.6m3 | 有 |

表2 废物运输情况

运输是否符合交管部门运输相关规定（文字描述） 九江惠城环保科技有限公司委托具有危险废物运输资质，取得危险废物道路运输许可证，并拥有相关危险废物经营范围，运输车辆获得相关资质，符合交管部门规定的运输公司南京市栖霞区栖霞车队有限公司签订委托运输协议。由南京市栖霞区栖霞车队有限公司运输中国石油化工股份有限公司金陵分公司所产生的废催化剂至九江惠城环保科技有限公司进行收集、贮存、利用

运输方式： 道路 铁路 □ 水路 □ [键入文档的引述或关注点的摘要。您可将文本框放置在文档中的任何位置。可使用“文本框工具”选项卡更改重要引述文本框的格式。]

运输路线文字描述： 起点：中国石油化工股份有限公司金陵分公司 终点：九江惠城环保科技有限公司 途径地： 江苏省：南京市-栖霞区，安徽省：滁州市-南谯区-肥东县--合肥市-庐江县-安庆市-太湖县，江西省：九江市 途径：沪陕高速、合安高速、沪陕高速沪渝高速，总里程539公里，预计9小时到达。 路线图：

表3 转移的污染防治、安全防护和应急措施

1、运输过程中的污染防治措施以及按照要求配备的相应污染防治设备 （1）运输时应当采取密闭、遮盖、捆扎等措施防止扬散。 （2）运输车配备相应的带内膜的编织袋。 （3）配备洁净的扫帚和铁锹等清洁工具。

2、运输过程中的安全防护措施以及按照要求配备的相应安全防护设备 （1）使用危险品专用运输车，配备有资质的驾驶人员、押运人员。 （2）根据车辆荷载进行装车，不超出荷载量。 （3）危险品专用运输车配备GPS地位系统。 （4）运输车配备灭火设备、防护用品。 （5）运输过程中避免雨淋。 （6）按指定的路线运送。 （7）提前通知接受方做好接受准备。 （8）做好转运过程中计量、台账转移移单、申报等工作。

3、运输过程中的应急预案以及按照要求配备的相应应急设备 事故应急处置方案： 催化裂化废催化剂是一种固体粉末状细粉，不易燃，根据《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号），在运输、储存过程中，应做好防漏、防水措施，以免泄漏后污染空气、水质、土壤。 1、 运输前应检查包装物是否完好，装车后用两层防水布封好。 2、 运输途中若发生含镍废物泄漏事故，应立即通知公司应急指挥小组，启动应急预案，跟车业务员迅速查找漏点，切断与水源、土壤连接点，防止污染附近水体和土壤。 3、 佩戴好防护用品后用清扫工具将泄漏的含镍固废用完好的储存袋进行收集，并清理现场。 4、 向当地的环境保护部门报告。 联系方式： （1）林龙庆，手机：13505150744（南京市栖霞区栖霞车队有限公司） （2）李志文，手机：18561601898（九江惠城环保科技有限公司）

第三部分   废物处理处置情况

| 表1 接受单位基本情况 |  |
| --- | --- |
| 单位名称：九江惠城环保科技有限公司 |  |
| 危废经营许可证编号：赣环危废临证字（2018）04号 | 有效期： 2019年9月12日 |
| 经营核准内容（废物名称、类别、数量）： 核准经营危险废物类别：《国家危险废物名录》所列废催化剂（HW50:251-016-50、251-017-50） 核准经营规模：10000吨以内 |  |

表2 与接收废物相关的处理处置情况

一、废物处理工艺技术 本项目生产线主要包括固体原料输送单元、酸溶反应单元、硅粉过滤单元、硅粉干燥单元、原液螯合单元、硫酸铝三效蒸发单元、硫酸铝降温结晶单元以及硫酸钠蒸发结晶单元，具体工艺流程如下： 1、固体原料输送单元 储存于原料仓中的固废通过气力输送系统将固废输送至硫酸铝装置称重仓进行称重计量。 2、酸溶反应单元 废催化剂加入至打浆罐中进行打浆，并通过浆料泵连续送至酸溶反应釜中，与来自硫酸罐区的浓硫酸缓慢加入酸溶反应釜中进行酸溶反应 3、硅粉过滤单元 向稀释罐加入来自硅粉板框压滤机的滤液进行稀释得到稀释液，稀释液通过稀释泵送至立式三级板框过滤机中进行硅粉的过滤和洗涤操作，过滤后的原液送至原液罐中，洗涤完成后的硅粉送至硅粉干燥单元。 4、硅粉干燥单元 物料通过进料双螺旋输送机送至干燥机内，与来自热风炉的热烟气进行直接接触干燥物料中的水分，热风炉的热源来自天热气的燃烧，干燥后的硅粉及尾气，进入布袋除尘器中进行气固分离，收集的硅粉产品通过旋转阀排出后进行包装。 5、原液螯合单元 原液罐储仓的原液通过螯合剂泵按照一定比例也送至混料罐中进行螯合反应，搅拌后进行沉降。反应过后的混合液送至真空转鼓过滤机中进行固液分离，分离得到硫酸铝溶液送至硫酸铝三效蒸发元进行蒸发浓缩。 6、螯合滤饼干燥单元 螯合滤饼经输送进入封闭式干燥炉中，间接真空干燥，干燥后的固体经收集进产品罐包装得到氧化镍产品。 7、硫酸铝三效蒸发单元 来自原液螯合单元的硫酸铝溶液通过沉降槽沉降后，采用逆流三效蒸发，生产浓缩硫酸铝。沉降槽底部的硫酸稀土沉淀通过转子泵送至板框过滤机后得到稀土硫酸产品，过滤后的清液送回沉降槽。 8、硫酸铝降温结晶单元 硫酸铝三效蒸发单元的硫酸铝浓缩液通过冷却结片机降至常温后的硫酸铝结晶产品经过自动包装机进行包装。结片机及包装机尾气送入洗涤塔中进行洗涤后排放，洗涤水定期送至硫酸铝三效蒸发单元蒸发。 二、工艺流程图 固体原料仓 固废打浆罐 酸溶反应釜 稀释罐 板框过滤、洗涤 原液罐 混料罐 板框过滤 沉降池 蒸发浓缩 冷却结片 含镍废催化剂 布袋除尘 粉尘 干燥 超细氧化硅 布袋除尘 粉尘 水蒸气 干燥器 混合镍盐 冷凝换热器 塔式反应器 碱液 螯合剂回收罐 板框分离 硫酸稀土 自动粉碎包装 布袋除尘 粉尘 硫酸铝 蒸发冷凝水罐 洗涤液 水 洗涤液 硫酸 螯合剂 工艺流程图 水蒸气

第四部分 上年度固体（危险）废物跨省转移情况：

| 出厂日期 | 转移批次 | 网报联单号 | 废物名称 | 类别/代码 | 转移量（吨） | 运输单位 | 车号 | 接收单位 | 接收日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.6.20 | 1 | 3201501501 | 催化裂化废催化剂 | 251-017-50 | 31.70 | 南京邮通物流有限公司 | 苏AM8593 | 河北欣芮资源再生利用有限公司 | 2018.6.21 |
| 2018.6.20 | 1 | 3201501502 | 催化裂化废催化剂 | 251-017-50 | 32.36 | 南京邮通物流有限公司 | 苏AM9330 | 河北欣芮资源再生利用有限公司 | 2018.6.22 |
| 2018.6.20 | 1 | 3201501503 | 催化裂化废催化剂 | 251-017-50 | 32.76 | 南京邮通物流有限公司 | 苏AM9322 | 河北欣芮资源再生利用有限公司 | 2018.6.21 |
| 2018.6.20 | 1 | 3201501504 | 催化裂化废催化剂 | 251-017-50 | 32.16 | 南京邮通物流有限公司 | 苏AM8911 | 河北欣芮资源再生利用有限公司 | 2018.6.21 |
| 2018.6.20 | 1 | 3201501505 | 催化裂化废催化剂 | 251-017-50 | 32.52 | 南京邮通物流有限公司 | 苏AM8921 | 河北欣芮资源再生利用有限公司 | 2018.6.21 |
| 2018.6.20 | 1 | 3201501506 | 催化裂化废催化剂 | 251-017-50 | 32.24 | 南京邮通物流有限公司 | 苏AM8793 | 河北欣芮资源再生利用有限公司 | 2018.6.21 |
| 2018.6.25 | 1 | 3201501507 | 催化裂化废催化剂 | 251-017-50 | 33.42 | 南京邮通物流有限公司 | 苏AM8911 | 河北欣芮资源再生利用有限公司 | 2018.6.26 |
| 2018.6.25 | 1 | 3201501508 | 催化裂化废催化剂 | 251-017-50 | 32.46 | 南京邮通物流有限公司 | 苏AM9330 | 河北欣芮资源再生利用有限公司 | 2018.6.26 |
| 2018.6.25 | 1 | 3201501509 | 催化裂化废催化剂 | 251-017-50 | 31.44 | 南京邮通物流有限公司 | 苏AM8593 | 河北欣芮资源再生利用有限公司 | 2018.6.26 |
| 2018.6.25 | 1 | 3201501510 | 催化裂化废催化剂 | 251-017-50 | 33.18 | 南京邮通物流有限公司 | 苏AM8921 | 河北欣芮资源再生利用有限公司 | 2018.6.26 |
| 2018.6.25 | 1 | 3201501511 | 催化裂化废催化剂 | 251-017-50 | 33.20 | 南京邮通物流有限公司 | 苏AM9322 | 河北欣芮资源再生利用有限公司 | 2018.6.26 |
| 2018.6.29 | 1 | 3201501512 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 30.14 | 南京邮通物流有限公司 | 苏AM8911 | 河北欣芮资源再生利用有限公司 | 2018.6.30 |
| 2018.6.29 | 1 | 3201501513 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 29.20 | 南京邮通物流有限公司 | 苏AM9330 | 河北欣芮资源再生利用有限公司 | 2018.6.30 |
| 2018.6.29 | 1 | 3201501514 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 29.88 | 南京邮通物流有限公司 | 苏AM8593 | 河北欣芮资源再生利用有限公司 | 2018.6.30 |
| 2018.6.29 | 1 | 3201501515 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 33.16 | 南京邮通物流有限公司 | 苏AM9322 | 河北欣芮资源再生利用有限公司 | 2018.6.30 |
| 2018.6.29 | 1 | 3201501516 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 33.26 | 南京邮通物流有限公司 | 苏AM8793 | 河北欣芮资源再生利用有限公司 | 2018.6.30 |
| 2018.6.29 | 1 | 3201501517 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 32.96 | 南京邮通物流有限公司 | 苏AM8921 | 河北欣芮资源再生利用有限公司 | 2018.6.30 |
| 2018.6.29 | 1 | 3201501518 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 32.40 | 南京邮通物流有限公司 | 苏AM8633 | 河北欣芮资源再生利用有限公司 | 2018.6.30 |
| 2018.7.4 | 1 | 3201501519 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 32.42 | 南京邮通物流有限公司 | 苏AM8911 | 河北欣芮资源再生利用有限公司 | 2018.7.5 |
| 2018.7.4 | 1 | 3201501520 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 32.64 | 南京邮通物流有限公司 | 苏AM8793 | 河北欣芮资源再生利用有限公司 | 2018.7.5 |
| 2018.7.4 | 1 | 3201501521 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 31.30 | 南京邮通物流有限公司 | 苏AM8593 | 河北欣芮资源再生利用有限公司 | 2018.7.5 |
| 2018.7.4 | 1 | 3201501522 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 32.56 | 南京邮通物流有限公司 | 苏AM9330 | 河北欣芮资源再生利用有限公司 | 2018.7.5 |
| 2018.7.4 | 1 | 3201501523 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 31.93 | 南京邮通物流有限公司 | 苏AM8633 | 河北欣芮资源再生利用有限公司 | 2018.7.5 |
| 2018.7.9 | 1 | 3201501524 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 32.24 | 南京邮通物流有限公司 | 苏AM8911 | 河北欣芮资源再生利用有限公司 | 2018.7.10 |
| 2018.7.9 | 1 | 3201501525 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 32.46 | 南京邮通物流有限公司 | 苏AM8793 | 河北欣芮资源再生利用有限公司 | 2018.7.10 |
| 2018.7.9 | 1 | 3201501526 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 32.08 | 南京邮通物流有限公司 | 苏AM8633 | 河北欣芮资源再生利用有限公司 | 2018.7.10 |
| 2018.7.9 | 1 | 3201501527 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 31.44 | 南京邮通物流有限公司 | 苏AM8593 | 河北欣芮资源再生利用有限公司 | 2018.7.10 |
| 2018.7.9 | 1 | 3201501528 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 32.24 | 南京邮通物流有限公司 | 苏AM8921 | 河北欣芮资源再生利用有限公司 | 2018.7.10 |
| 2018.7.13 | 1 | 3201501529 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 32.62 | 南京邮通物流有限公司 | 苏AM9322 | 河北欣芮资源再生利用有限公司 | 2018.7.14 |
| 2018.7.13 | 1 | 3201501530 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 32.16 | 南京邮通物流有限公司 | 苏AM8793 | 河北欣芮资源再生利用有限公司 | 2018.7.14 |
| 2018.7.13 | 1 | 3201501531 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 31.64 | 南京邮通物流有限公司 | 苏AM8593 | 河北欣芮资源再生利用有限公司 | 2018.7.14 |
| 2018.7.13 | 1 | 3201501532 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 32.12 | 南京邮通物流有限公司 | 苏AM8911 | 河北欣芮资源再生利用有限公司 | 2018.7.14 |
| 2018.7.13 | 1 | 3201501533 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 31.28 | 南京邮通物流有限公司 | 苏AM8921 | 河北欣芮资源再生利用有限公司 | 2018.7.14 |
| 2018.7.20 | 1 | 3201501534 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 32.22 | 南京邮通物流有限公司 | 苏AP5860 | 河北欣芮资源再生利用有限公司 | 2017.7.21 |
| 2018.7.20 | 1 | 3201501535 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 31.58 | 南京邮通物流有限公司 | 苏AM8832 | 河北欣芮资源再生利用有限公司 | 2017.7.21 |
| 2018.7.20 | 1 | 3201501536 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 32.34 | 南京邮通物流有限公司 | 苏AM8911 | 河北欣芮资源再生利用有限公司 | 2017.7.21 |
| 2018.7.23 | 1 | 3201501537 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 32.72 | 南京邮通物流有限公司 | 苏AM9330 | 河北欣芮资源再生利用有限公司 | 2017.7.24 |
| 2018.7.23 | 1 | 3201501538 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 31.60 | 南京邮通物流有限公司 | 苏AM8593 | 河北欣芮资源再生利用有限公司 | 2017.7.24 |
| 2018.7.23 | 1 | 3201501539 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 32.72 | 南京邮通物流有限公司 | 苏AM9322 | 河北欣芮资源再生利用有限公司 | 2017.7.24 |
| 2018.7.23 | 1 | 3201501540 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 31.84 | 南京邮通物流有限公司 | 苏AP5826 | 河北欣芮资源再生利用有限公司 | 2017.7.24 |
| 2018.7.23 | 1 | 3201501541 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 32.64 | 南京邮通物流有限公司 | 苏AM8793 | 河北欣芮资源再生利用有限公司 | 2017.7.24 |
| 2018.7.23 | 1 | 3201501542 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 31.60 | 南京邮通物流有限公司 | 苏AM8633 | 河北欣芮资源再生利用有限公司 | 2017.7.24 |
| 2018.7.23 | 1 | 3201501543 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 32.14 | 南京邮通物流有限公司 | 苏AM8921 | 河北欣芮资源再生利用有限公司 | 2017.7.24 |
| 2018.8.17 | 1 | 3201501544 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 33.00 | 南京邮通物流有限公司 | 苏AM8911 | 河北欣芮资源再生利用有限公司 | 2018.8.18 |
| 2018.8.17 | 1 | 3201501545 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 32.40 | 南京邮通物流有限公司 | 苏AM9322 | 河北欣芮资源再生利用有限公司 | 2018.8.18 |
| 2018.8.17 | 1 | 3201501546 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 33.10 | 南京邮通物流有限公司 | 苏AM9330 | 河北欣芮资源再生利用有限公司 | 2018.8.18 |
| 2018.8.17 | 1 | 3201501547 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 31.24 | 南京邮通物流有限公司 | 苏AM8832 | 河北欣芮资源再生利用有限公司 | 2018.8.18 |
| 2018.8.17 | 1 | 3201501548 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 30.72 | 南京邮通物流有限公司 | 苏AP5860 | 河北欣芮资源再生利用有限公司 | 2018.8.18 |
| 2018.8.22 | 1 | 3201501549 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 32.20 | 南京邮通物流有限公司 | 苏AM8633 | 河北欣芮资源再生利用有限公司 | 2018.8.23 |
| 2018.8.22 | 1 | 3201501550 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 31.52 | 南京邮通物流有限公司 | 苏AM8593 | 河北欣芮资源再生利用有限公司 | 2018.8.23 |
| 2018.8.22 | 1 | 3201501951 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 31.32 | 南京邮通物流有限公司 | 苏AP5860 | 河北欣芮资源再生利用有限公司 | 2018.8.23 |
| 2018.8.22 | 1 | 3201501952 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 32.42 | 南京邮通物流有限公司 | 苏AM9322 | 河北欣芮资源再生利用有限公司 | 2018.8.23 |
| 2018.8.22 | 1 | 3201501954 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 31.36 | 南京邮通物流有限公司 | 苏AM8832 | 河北欣芮资源再生利用有限公司 | 2018.8.23 |
| 2018.8.22 | 1 | 3201501955 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 32.48 | 南京邮通物流有限公司 | 苏AM8911 | 河北欣芮资源再生利用有限公司 | 2018.8.23 |
| 2018.9.3 | 1 | 3201501956 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 31.66 | 南京邮通物流有限公司 | 苏AM8793 | 河北欣芮资源再生利用有限公司 | 2018.9.4 |
| 2018.9.3 | 1 | 3201501957 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 32.52 | 南京邮通物流有限公司 | 苏AM8921 | 河北欣芮资源再生利用有限公司 | 2018.9.4 |
| 2018.9.13 | 1 | 3201501958 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 31.58 | 南京邮通物流有限公司 | 苏AM9330 | 河北欣芮资源再生利用有限公司 | 2018.9.14 |
| 2018.9.13 | 1 | 3201501959 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 30.90 | 南京邮通物流有限公司 | 苏AM8593 | 河北欣芮资源再生利用有限公司 | 2018.9.14 |
| 2018.9.13 | 1 | 3201501960 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 32.60 | 南京邮通物流有限公司 | 苏AM8793 | 河北欣芮资源再生利用有限公司 | 2018.9.14 |
| 2018.9.13 | 1 | 3201501961 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 32.78 | 南京邮通物流有限公司 | 苏AM9322 | 河北欣芮资源再生利用有限公司 | 2018.9.14 |
| 2018.9.13 | 1 | 3201501962 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 31.22 | 南京邮通物流有限公司 | 苏AM8832 | 河北欣芮资源再生利用有限公司 | 2018.9.14 |
| 2018.9.13 | 1 | 3201501963 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 32.52 | 南京邮通物流有限公司 | 苏AM8921 | 河北欣芮资源再生利用有限公司 | 2018.9.14 |
| 2018.11.22 | 2 | 3201501315 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 32.90 | 上饶市汇恒危货运输有限公司 | 赣E25583 | 江西新金叶实业有限公司 | 2018.11.23 |
| 2018.11.22 | 2 | 3201501316 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 32.00 | 上饶市汇恒危货运输有限公司 | 赣E04889 | 江西新金叶实业有限公司 | 2018.11.23 |
| 2018.11.22 | 2 | 3201501317 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 33.58 | 上饶市汇恒危货运输有限公司 | 赣E56028 | 江西新金叶实业有限公司 | 2018.11.23 |
| 2018.11.22 | 2 | 3201501318 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 33.98 | 上饶市汇恒危货运输有限公司 | 赣E56028 | 江西新金叶实业有限公司 | 2018.11.23 |
| 2018.11.26 | 2 | 3201501319 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 34.14 | 上饶市汇恒危货运输有限公司 | 赣E56028 | 江西新金叶实业有限公司 | 2018.11.27 |
| 2018.11.26 | 2 | 3201501320 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 34.90 | 上饶市汇恒危货运输有限公司 | 赣E04387 | 江西新金叶实业有限公司 | 2018.11.27 |
| 2018.11.26 | 2 | 3201501321 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 33.14 | 上饶市汇恒危货运输有限公司 | 赣E47341 | 江西新金叶实业有限公司 | 2018.11.27 |
| 2018.11.26 | 2 | 3201501322 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 34.16 | 上饶市汇恒危货运输有限公司 | 赣E47392 | 江西新金叶实业有限公司 | 2018.11.27 |
| 2018.11.26 | 2 | 3201501323 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 33.54 | 上饶市汇恒危货运输有限公司 | 赣E25573 | 江西新金叶实业有限公司 | 2018.11.27 |
| 2018.11.27 | 2 | 3201501324 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 34.00 | 上饶市汇恒危货运输有限公司 | 赣E25583 | 江西新金叶实业有限公司 | 2018.11.28 |
| 2018.11.27 | 2 | 3201501325 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 34.44 | 上饶市汇恒危货运输有限公司 | 赣E04889 | 江西新金叶实业有限公司 | 2018.11.28 |
| 2018.11.28 | 2 | 3201501326 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 33.00 | 上饶市汇恒危货运输有限公司 | 赣E04387 | 江西新金叶实业有限公司 | 2018.11.29 |
| 2018.11.28 | 2 | 3201501327 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 33.46 | 上饶市汇恒危货运输有限公司 | 赣E47341 | 江西新金叶实业有限公司 | 2018.11.29 |
| 2018.11.28 | 2 | 3201501328 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 32.32 | 上饶市汇恒危货运输有限公司 | 赣E58028 | 江西新金叶实业有限公司 | 2018.11.29 |
| 2018.11.28 | 2 | 3201501329 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 32.12 | 上饶市汇恒危货运输有限公司 | 赣E25573 | 江西新金叶实业有限公司 | 2018.11.29 |
| 2018.11.28 | 2 | 3201501330 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 33.34 | 上饶市汇恒危货运输有限公司 | 赣E05209 | 江西新金叶实业有限公司 | 2018.11.29 |
| 2018.11.28 | 2 | 3201501331 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 32.00 | 上饶市汇恒危货运输有限公司 | 赣E67302 | 江西新金叶实业有限公司 | 2018.11.29 |
| 2018.12.24 | 2 | 3201501332 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 35.40 | 上饶市汇恒危货运输有限公司 | 赣E25583 | 江西新金叶实业有限公司 | 2018.12.25 |
| 2018.12.24 | 2 | 3201501333 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 34.72 | 上饶市汇恒危货运输有限公司 | 赣E67302 | 江西新金叶实业有限公司 | 2018.12.25 |
| 2018.12.24 | 2 | 3201501334 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 34.60 | 上饶市汇恒危货运输有限公司 | 赣E47392 | 江西新金叶实业有限公司 | 2018.12.25 |
| 2018.12.24 | 2 | 3201501335 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 34.64 | 上饶市汇恒危货运输有限公司 | 赣E81877 | 江西新金叶实业有限公司 | 2018.12.25 |
| 2018.12.24 | 2 | 3201501336 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 33.26 | 上饶市汇恒危货运输有限公司 | 赣E54242 | 江西新金叶实业有限公司 | 2018.12.25 |
| 2018.12.24 | 2 | 3201501337 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 34.20 | 上饶市汇恒危货运输有限公司 | 赣E58028 | 江西新金叶实业有限公司 | 2018.12.25 |
| 2018.12.24 | 2 | 3201501338 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 34.82 | 上饶市汇恒危货运输有限公司 | 赣E47341 | 江西新金叶实业有限公司 | 2018.12.25 |
| 2018.12.24 | 2 | 3201501339 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 33.32 | 上饶市汇恒危货运输有限公司 | 赣E05209 | 江西新金叶实业有限公司 | 2018.12.25 |
| 2018.12.25 | 2 | 3201501340 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 34.30 | 上饶市汇恒危货运输有限公司 | 赣E67302 | 江西新金叶实业有限公司 | 2018.12.26 |
| 2018.12.26 | 2 | 3201501341 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 32.90 | 上饶市汇恒危货运输有限公司 | 赣E04889 | 江西新金叶实业有限公司 | 2018.12.26 |
| 2018.12.26 | 2 | 3201501342 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 34.74 | 上饶市汇恒危货运输有限公司 | 赣E25583 | 江西新金叶实业有限公司 | 2018.12.26 |
| 2018.12.26 | 2 | 3201501343 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 35.12 | 上饶市汇恒危货运输有限公司 | 赣E05209 | 江西新金叶实业有限公司 | 2018.12.26 |
| 2018.12.26 | 2 | 3201501344 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 33.70 | 上饶市汇恒危货运输有限公司 | 赣E54242 | 江西新金叶实业有限公司 | 2018.12.26 |
| 2018.12.26 | 2 | 3201501345 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 34.08 | 上饶市汇恒危货运输有限公司 | 赣E47341 | 江西新金叶实业有限公司 | 2018.12.26 |
| 2018.12.26 | 2 | 3201501346 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 33.66 | 上饶市汇恒危货运输有限公司 | 赣E47392 | 江西新金叶实业有限公司 | 2018.12.26 |
| 2018.12.26 | 2 | 3201501347 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 34.28 | 上饶市汇恒危货运输有限公司 | 赣E81877 | 江西新金叶实业有限公司 | 2018.12.26 |
| 2018.12.26 | 2 | 3201501348 | 废催化裂化催化剂 | 251-017-50 | 34.22 | 上饶市汇恒危货运输有限公司 | 赣E56028 | 江西新金叶实业有限公司 | 2018.12.26 |
| 2018.12.18 | 3 | 3201501234 | 废氧化铝类 | 900-249-08 | 31.90 | 南京邮通物流有限公司 | 苏AM8921 | 浙江明境环保科技有限公司 | 2018.12.18 |
| 2018.12.18 | 3 | 3201501235 | 废氧化铝类 | 900-249-08 | 16.36 | 南京邮通物流有限公司 | 苏AP5860 | 浙江明境环保科技有限公司 | 2018.12.18 |
| 2018.12.18 | 3 | 3201501236 | 制硫催化剂 | 900-249-08 | 14.10 | 南京邮通物流有限公司 | 苏AP5860 | 浙江明境环保科技有限公司 | 2018.12.18 |
| 2018.12.18 | 3 | 3201501237 | 制硫催化剂 | 900-249-08 | 29.14 | 南京邮通物流有限公司 | 苏AM8593 | 浙江明境环保科技有限公司 | 2018.12.18 |
| 2018.12.19 | 3 | 3201501238 | 制硫催化剂 | 900-249-08 | 31.88 | 南京邮通物流有限公司 | 苏AP5860 | 浙江明境环保科技有限公司 | 2018.12.19 |
| 2018.12.19 | 3 | 3201501239 | 制硫催化剂 | 900-249-08 | 25.22 | 南京邮通物流有限公司 | 苏AM8921 | 浙江明境环保科技有限公司 | 2018.12.19 |
| 2018.12.19 | 3 | 3201501240 | 废脱氯剂 | 900-249-08 | 5.96 | 南京邮通物流有限公司 | 苏AM8921 | 浙江明境环保科技有限公司 | 2018.12.19 |
| 2018.12.19 | 3 | 3201501241 | 废脱氯剂 | 900-249-08 | 30.10 | 南京邮通物流有限公司 | 苏AM8593 | 浙江明境环保科技有限公司 | 2018.12.19 |
| 2018.12.20 | 3 | 3201501242 | 废脱氯剂 | 900-249-08 | 31.54 | 南京邮通物流有限公司 | 苏AM8921 | 浙江明境环保科技有限公司 | 2018.12.20 |